- 附表6(CNAS-CL01-A015:2018)

- 《检测和校准实验室能力认可准则在珠宝玉石、贵金属检测领域的应用说明》核查表

5结构要求

| 条 款 | 核 查 内 容 | 对应的管理体系文件名称、编号及章节/条款号 | 自查结果说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3 | 对于多场所的实验室，实验室的管理体系应覆盖到各个开展检测活动或与开展检测活动相关的所有场所。各场所的组织机构和岗位职责、检测活动范围、人员及仪器设备配置等信息均应在管理体系中明确。实验室应有程序规定多场所之间的协调管理，并确保每个场所的运行满足所有相关要求。 |  |  |  |
| 5.4 | 对于在固定场所外实施检测活动，实验室应制定非固定场所检测活动的程序，对开展非固定场所检测活动的人员职责和任职条件、工作程序等予以规定。 |  |  |  |

填表说明：1.“自查结果说明”栏应逐个条款进行描述。

2. 本核查表只在CNAS-CL01-A015适用时填写。

- 6 资源要求

| 条 款 | 核 查 内 容 | 对应的管理体系文件名称、编号及章节/条款号 | 自查结果说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 人员 |  |  |  |  |
| 6.2.1 | 实验室所有从事珠宝玉石、贵金属检测的人员均应是长期固定工作人员，不允许在其他同类型实验室从事同类的检测活动。 |  |  |  |
| 6.2.2 | 从事珠宝玉石鉴定分级的实验室，每个检测场所至少应有2名授权签字人；从事贵金属检测的实验室，每个检测场所至少有1名熟悉贵金属知识、了解其性能、熟练掌握其检测方法并进行检测的专业人员。实验室技术人员应满足CNAS-CL01-G001《CNAS-CL01<检测和校准实验室能力认可准则>应用要求》有关要求。 |  |  |  |
|  | 授权签字人应具有： a) 大专毕业后，从事珠宝玉石、贵金属领域检测工作8年以上；或 b) 大学本科毕业，从事珠宝玉石、贵金属领域检测工作5年以上；或 c) 硕士学位以上（含），从事珠宝玉石、贵金属领域检测工作3年以上；或 d) 非珠宝玉石鉴定、贵金属检测相关专业毕业人员，从事珠宝玉石、贵金属领域检测工作10年以上。 |  |  |  |
| 6.2.5c) | 两年以上未从事珠宝玉石检验的人员，应经过重新培训考核，后才能上岗承担相关检测任务。 |  |  |  |
| 6.3设施和环境条件 |  |  |  |  |
| 6.3.1 | 实验室环境应满足相应的检测要求。如：珠宝检测实验室的环境应为中性或灰色色调且无直射阳光；珠宝分级检测项目的光照条件应满足色温和显色指数要求。 |  |  |  |
| 6.3.3 | 如仪器设备和检测标准对检验环境有特殊要求，实验室应对温度、湿度和电网电压等进行监测和控制。 |  |  |  |
| 6.4 设备 |  |  |  |  |
| 6.4.1 | 对于珠宝玉石检测，实验室应配备能检测珠宝玉石优化处理、合成等特征的大型仪器，如红外光谱仪等。对于未镶嵌钻石的切工分级检测，实验室应配备能检测钻石切工比率项目的钻石切工自动测量仪；对于钻石鉴定、分级检测，实验室应配备钻石鉴定排查设备。 |  |  |  |
| 6.4.5 | 对用于珠宝玉石定性检测或准确度要求不高的仪器设备，一般不需要进行校准，但对定量检测的关键设备应校准或证明其检测结果的溯源性。 |  |  |  |
| 6.5 计量溯源性 |  |  |  |  |
| 6.5.2 | 对于钻石颜色分级，应配备能溯源至国家标准样品的足够数量的钻石颜色分级标准比色石，并且保证其有效性；从事未镶嵌钻石分级检测，配备的不同级别的比色石数量应不少于7粒；从事镶嵌钻石分级检测，配备的不同级别的比色石数量应不少于5粒。对于贵金属检测，实验室应具备贵金属标准物质，并且保证其有效性。 |  |  |  |

- 7 过程要求

| 条 款 | 核 查 内 容 | 对应的管理体系文件名称、编号及章节/条款号 | 自查结果说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2 方法的选择、验证和确认 |  |  |  |  |
| 7.2.1.3 | 实验室应根据需要制定检测工作指导书。贵金属无损检测工作指导书至少包括：贵金属样品抽样程序、检测流程、检测方法、仪器设备、不同工作曲线的标定和应用、不确定度评估和结果控制等；珠宝玉石鉴定工作指导书应覆盖主要珠宝玉石品种，内容至少包括：鉴定方法、定名规则和表示方法、鉴定结果的控制等。应制定分级细则指导珠宝玉石分级，以钻石分级为例，细则应包括颜色分级、净度分级、切工分级、检测方法、检测流程（包括排查环节）、颜色和净度环节结果控制等。 |  |  |  |
| 7.4 检测和校准物品的处置 |  |  |  |  |
| 7.4.1 | 在样品的交接过程中，实验室应对样品的特征予以详细地记录并得到双方的确认。对于珠宝玉石，实验室应具备相应的措施以防止损伤样品，或样品表面的污染。 |  |  |  |
| 7.4.4 | 实验室应有严格的安保措施，如监控系统、保险柜等。 |  |  |  |
| 7.5 技术记录 |  |  |  |  |
| 7.5.1 | 检测过程中所有观测的条件和观测结果均应予记录，适当时，可借助草图或示意图或电子照片来进行记录。委托检验的检验报告和鉴定证书，应保留电子或纸质原始记录，以及报告或证书的副本。对于多场所实验室，检测记录中应明确检测地点。 |  |  |  |
| 7.7 确保结果的有效性 |  |  |  |  |
| 7.7.1a) | 实验室应使用标准物质对贵金属纯度检测工作曲线和检测结果进行验证，以保证检测质量。 |  |  |  |
| 7.7.1j) | 对珠宝玉石鉴定、分级中的人为定级项目，实验室应定期开展内部质量控制工作，频次应不低于1年2次。内部质量控制工作应覆盖实验室所有检测场所和相关人员。实验室根据工作类型及工作量选择需要开展的项目和方式，以钻石分级为例，可组织人员进行钻石分级中的颜色、净度级别比对。 |  |  |  |
| 7.7.2 | 可获得时，实验室应参加行业内实验室间比对或能力验证计划。 |  |  |  |
| 7.8 报告结果 |  |  |  |  |
| 7.8.2.1 | 根据客户的要求，实验室出具报告的内容可以简化，但至少应包括报告编号、实验室名称、实验室地址、检测依据、检测结论等基本内容。 |  |  |  |