- 附表6(CNAS-CL01-A005:2020)

- 《检测和校准实验室能力认可准则在汽车和摩托车检测领域检测领域的应用说明》核查表

6资源要求

| 条 款 | 核 查 内 容 | 对应的管理体系文件名称、编号及章节/条款号 | 自查结果说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2人员 |  |  |  |  |
| 6.2.2 | a) 从事汽车碰撞检测（包括模拟碰撞）、汽车和摩托车电磁兼容检测、工况法污染物排放检测等使用及操作复杂测量系统的检测人员是否具有相关专业大学本科及以上学历？ |  |  |  |
|  | 如学历不满足要求的，是否具有至少10年以上相关检测工作经历？ |  |  |  |
|  | 实验室关键技术人员，如相关领域技术管理者、授权签字人、对检测方法进行验证或确认人员、报告复核人员是否具有相关专业大学本科及以上学历，并具备本领域3年以上检测工作经历？如果学历不满足要求，是否具有至少10年以上相关检测工作经历？ |  |  |  |
|  | 是否具备对相关检测项目的方法偏离进行技术判断，对相关不符合工作进行评价并确定对结果影响程度的能力？ |  |  |  |

填表说明：1.“自查结果说明”栏应逐个条款进行描述。

2. 本核查表只在CNAS-CL01-A005适用时填写。

| 条 款 | 核 查 内 容 | 对应的质量管理体系文件名称、编号及章节/条款号 | 自查结果说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2人员 |  |  |  |  |
| 6.2.2 | b) 实验室是否对从事汽车和摩托车整车（包括车辆试验驾驶员）、零部件、材料等检测的人员均已进行相关检测知识、检测标准以及检测项目的作业安全防护与应急处置技术要求培训，并进行上岗前考核评价？ |  |  |  |
|  | 是否按照要求对从事道路试验的驾驶人员进行能力确认？（能力要求包括必须具有法定的机动车驾驶证并满足相应的试验驾驶技能素质要求） |  |  |  |
|  | c) 从事电动汽车和电动摩托车及其零部件带电检测的人员是否接受过电工安全作业的培训？实验室是否保存有相关培训记录？ |  |  |  |
|  | 从事汽车碰撞检测（包括模拟碰撞）、汽车和摩托车电磁兼容检测、工况法污染物排放检测等使用及操作复杂测量系统的检测人员是否接受过涉及仪器原理、操作和维护等方面知识的培训？上述人员是否能够掌握相关的知识和专业技能？实验室是否保留有相关培训记录？ |  |  |  |
|  | d) 从事气味感官评价的人员是否通过了专业技术组织培训考核且持证上岗，并持续保持评价能力？申请从事气味感官评价的机构是否具有至少5名以上相关能力检测人员？ |  |  |  |
| 6.3 设施和环境条件 |  |  |  |  |
| 6.3.1 | a) 长期使用的试验场地应提供相应符合性证据，如：汽车加速行驶车外噪声、 摩托车加速行驶噪声、ABS试验和弯道制动试验等对试验场地符合性有定期核查要求的，是否按要求定期对试验场地的技术特性实施核查并保存记录？ |  |  |  |
|  | 智能网联车及先进驾驶辅助系统测试场地的线形及标志、标线等是否满足相关标准要求？ |  |  |  |
|  | b) 灯光测试暗室内是否具有良好的封闭防尘措施？ |  |  |  |
|  | 在光度测试的整个区域内的气流扰动是否未对测试精度造成不利影响？ |  |  |  |
|  | 测量设备及传感器所在区域的温度能否控制在（23±5）℃（传感器配备恒温控制（或补偿）装置除外），相对湿度不高于80％？ |  |  |  |
|  | 是否有相应措施确保各光度计探头不受来自试验室墙壁、地面或室内物体的反射光的影响？ |  |  |  |
|  | 在准备测量的状态下，各光度计探头所探测到的杂散光示值能否满足如下要求：前照灯、前雾灯≤0.005 lx，信号灯≤0.01 cd，回复反射器及回复反射材料≤1.0 mcd/lx？ |  |  |  |
|  | 实验室是否保存有定期检测杂散光的监控数据记录？ |  |  |  |
|  | c) 实验室是否能够根据检测项目进行危险源的识别和风险分析并采取相应措施？包括但不限于： 汽车、摩托车燃油系统性能实验室是否具有有效的防静电和防爆措施； 发动机和测功机间连接轴是否安装防护装置并具备相应人员安全隔离措施； 气体燃料发动机实验室和氢燃料电池实验室是否能够识别气体泄漏、意外失火等安全隐患并有针对性的采取安全防范措施； 对底盘测功机滚筒等旋转部件，是否安装必要的防护设施并设立警告标识； 对开展电池组针刺检测实验室是否具有防爆、失火等安全处理措施； 侧翻试验台、驾驶室碰撞试验台周边是否设立隔离带、隔离装置、警告标识等。 |  |  |  |
|  | d) 气味感官评价实验室是否具有独立的评价间？ |  |  |  |
|  | 评价间的建筑材料、内部设施及清洁器具等能否保证室内无异味？ |  |  |  |
|  | 整车气味评价间内是否配备具有过滤净化功能的换气系统？过滤装置是否定期更换以确保气味评价环境舱内无异味？ |  |  |  |
|  | 检测工作期间检测区内是否能够保持微正压？ |  |  |  |
| 6.3.3 | 对场地和环境条件有要求的检测项目，是否对场地和环境条件进行确认，并对关键参数予以监控记录？包括但不限于： 汽车除霜、除雾试验低温实验室的温度、冷空气流速； 汽车碰撞实验室的标态间和假人标定间工作期间的温湿度； 气囊点爆实验室温控间的温湿度； 汽车和摩托车整车及发动机排放实验室、颗粒物质量称重室的温度、 相对湿度、露点温度、大气压力； 零部件环境试验标准要求的实验室环境温度等。 |  |  |  |
| 6.3.5 | 对于临时使用的试验场地，实验室是否在检测作业指导书中规定核查内容、核查方法？ |  |  |  |
|  | 实验室是否在使用前进行核查，以证实能够满足相应检测标准和实验室的规范要求，并保存核查记录？ |  |  |  |
| 6.4 设备 |  |  |  |  |
| 6.4.1 | a) 灯具检测的实验室，是否配备有相应的配光和光通量标准灯泡？ |  |  |  |
|  | b) 阳光模拟及材料氙灯老化试验，是否按试验用设备说明书的要求,定期更换氙灯灯管及过滤片？ |  |  |  |
|  | 实验室是否保存购置与更换氙灯灯管及过滤片的记录？ |  |  |  |
| 6.4.2 | 离开固定设施的场所进行汽车整车道路性能检测时，实验室根据实际情况如借用地秤等不易移动设备为整车道路性能试验提供车辆质量参数时，其项目是否在其获得的认可范围内？ |  |  |  |
|  | 实验室借用设备是否获得了设备拥有方的书面许可？设备是否由实验室人员进行操作？相关人员是否熟悉设备操作规程？ |  |  |  |
|  | 是否验证设备满足检测规范的要求并保留有验证记录？ |  |  |  |
| 6.4.4 | 实验室自己设计、研制、定制的专用设备及其软件在投入使用前是否通过了专业技术组织的定型验证或鉴定？ |  |  |  |
|  | 当无法提供验证或鉴定报告时实验室能否证实设备满足所承担的检测项目要求？ 是否综合采用了以下两种及以上技术验证设备的性能？ ——实验室间比对； ——与其他设备所得的结果进行比较； ——使用参考标准或标准物质（参考物质）进行校准； ——根据对设备设计原理和实践经验的科学理解，证实其准确度满足使用要求； ——对影响结果的因素作系统性评审。 |  |  |  |
| 6.4.10 | 对于环境、老化与耐久试验项目，实验室能否采取合理的核查方法，确保对关键试验条件物理量的控制？ |  |  |  |
|  | 汽车和摩托车专用检测设备/系统，是否参照相关的检测方法、技术规范、设备说明书等制定核查方法，定期实施核查？ |  |  |  |
|  | 核查最低频次是否满足附录A和附录 B中的要求？ |  |  |  |
| 6.6 外部提供的产品和服务 |  |  |  |  |
| 6.6.2 | a) 实验室能否提供排放试验所用标准气体、燃油满足检测标准要求的证明文件，并确认相关参数符合检测要求？ |  |  |  |
|  | b) 实验室是否对汽车碰撞试验所使用的可变形壁障（蜂窝铝）是否通过专业技术组织的验证，并确认满足检测标准要求？ |  |  |  |

7过程要求

| 条 款 | 核 查 内 容 | 对应的质量管理体系文件名称、编号及章节/条款号 | 自查结果说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2 方法的选择、验证和确认 |  |  |  |  |
| 7.2.1.5 | 实验室对新开展的检测项目进行评审时，是否保留有相关评审记录？ |  |  |  |
|  | 评审内容是否包括但不限于以下内容： ——方法选择/查新； ——人员能力确认； ——设备、设施环境、工装/消耗品的符合性验证； ——测量不确定度评定； ——参加能力验证/测量审核/实验室间比对（适用时）； ——风险识别及控制措施； ——保证结果有效性的监控计划； ——文件资料准备，包括作业指导书、报告/记录格式等。 |  |  |  |
| 7.5技术记录 |  |  |  |  |
| 7.5.2 | 实验室对于修改后的数据和文档是否明确注明修订内容并保证可以追溯到原始信息？ |  |  |  |
|  | 试验产生的原始数据是否以其原始格式进行保存？ |  |  |  |
| 7.7确保结果的有效性 |  |  |  |  |
| 7.7.1 | a) 实验室是否制定有检测结果质量监控计划，并对关键项目检测结果质量保证的方法进行了明确规定？ |  |  |  |
|  | b) 实车碰撞实验室是否采用合适的频率采集牵引系统设定速度值和测试碰撞速度实测值的差值、碰撞位置偏移量等，对数值发展趋势进行质量监控分析？ |  |  |  |
|  | c) 实验室是否定期使用有证标准物质进行监控？如： 排放系统是否按标准要求定期采用纯气体（CO或C3H8）对系统准确度进行确认，以保证检测结果的准确度？ |  |  |  |
| 7.7.2 | 汽车电磁兼容检测（10 米法）、汽车整车排放工况法台架检测、汽车整车排放道路法检测、汽车整车、发动机颗粒物排放检测、道路车辆发动机排放检测、摩托车整车排放工况法检测、汽车和摩托车照明及信号装置（含回复反射器）配光性能检测、气味感官评价等检测项目是否能够至少每2年与经CNAS认可的另外两家（含）以上实验室进行比对或参加能力验证1次？实验室比对/能力验证的结果未超出实验室比对/ 能力验证方案预定的评价准则？ 对于有多套设备的实验室，是否至少有一套设备参加实验室间的比对？其他设备（含分场所设备）是否通过内部比对方式进行质量控制？ |  |  |  |
| 7.8报告结果 |  |  |  |  |
| 7.8.1.2 | 如果存在实际测试过程非本实验室人员操作，实验室只是目击了试验的过程并记录下测试数据和信息的情况，报告中是否以清晰的方式在正文中注明是目击试验，并且未使用认可标识或声明认可？ |  |  |  |
|  | 如报告中有一部分非本实验室完成，是否在报告中予以注明，并按照CL01 6.6“外部提供的产品和服务”进行管理？当使用认可标识时，是否按“外部提供的信息”（视同“分包”）要求进行控制？ |  |  |  |
|  | 燃油箱、座椅、安全带等标准明确要求需提供白车身/车身底板等才能进行的试验，如按客户要求采用模拟车身/车身底板进行试验，出具的检测报告中是否有客户承担责任的免责声明？ |  |  |  |

## 附录A  汽车检测领域典型设备/场地核查频次表

| 系统/设备名称 |  | 参数 | 核查频次 |  |  |  |  |  |  | 备注 | 核查频次是否满足要求？ | 自查结果说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国 五 排 放 标 准 | 排气采样分析试验系统 | 线性检查：CO、THC、CH4、NOx、CO2 | 轻型汽车 |  | 型式试验 |  |  |  | 1个月 | 提供满足标准的有证标准气体 |  |  |
|  |  |  |  |  | 生产一致性 |  |  |  | 6个月 |  |  |  |
|  |  |  | 重型汽车/发动机 |  |  |  |  |  | 3个月 |  |  |  |
|  |  | 丙烷喷射 | 3个月 |  |  |  |  |  |  | 标准丙烷、电子天平及其他等效方法，如临界流量孔板式流量计(CFO) 法 |  |  |
|  |  | CVS | 12个月 |  |  |  |  |  |  | 具备标准流量计 |  |  |
|  |  | NOx转换效率 | 轻型汽车 |  |  |  |  | 1周 |  | 仅适用于CLD法，如能提供系统NOx转换效率稳定性证据，最多可延长至1个月。 |  |  |
|  |  |  | 重型汽车/发动机 |  |  |  |  | 每次NOx分析仪标定前 |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 | 颗粒物质量采样流量 | 12个月 |  |  |  |  |  |  | 应使用LFE或SAO等标准流量计，测量范围内至少测量8个流量点，且应包含常用流量，每个流量点的测量误差不应大于2%。 |  |  |
|  | 重型汽车 车载排放测量系统（PEMS） | 线性检查：CO、THC、NOx、CO2 | 3个月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 流量计 | 12个月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NOx转换效率 | 1个月 |  |  |  |  |  |  | 仅适用于CLD法 |  |  |
| 国六排放标准 | 排气测量分析试验系统 | 线性检查：CO、THC、CH4、NOx、CO2 | 轻型汽车 | 型式试验 |  |  | 6个月 |  |  | 提供满足标准的有证标准气体 |  |  |
|  |  |  | 重型汽车/发动机 |  |  |  | 3个月 |  |  |  |  |  |
|  |  | 线性检查：NH3 | 12个月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C3H8或CO 喷射 | 1个月 |  |  |  |  |  |  | 标准丙烷、电子天平及其他方法，如临界孔板式流量计（CFO）法 |  |  |
|  |  | CVS流量 | 拆解检修后 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 稀释流量 | 12个月 |  |  |  |  |  |  | 具备标准流量计 |  |  |
|  |  | NOx转换效率 | 1个月 |  |  |  |  |  |  | 仅适用于CLD法 |  |  |
|  |  | NMC截止器 | 12个月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 | 颗粒物质量采样流量 | 12个月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 车载排放测量系统（PEMS） | 线性检查：CO、THC、NOx、CO2 | 轻型汽车 |  |  | 3个月 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 重型汽车/ 发动机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 流量计 | 12个月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NOx转换效率 | 1个月 |  |  |  |  |  |  | 仅适用于CLD法 |  |  |
| 汽车动态试验用假人及部件 |  | 头部、颈部、胸部等各部件假人部件标定（不含假人内部传感器） | 使用10次或发生过载及状态异常时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 行人保护用假人部件标定（头型碰撞器、腿型碰撞器等） | 最多使用20次或发生过载及状态异常时 |  |  |  |  |  |  | 当检验标准高于本准则要求时，应优先服从检验标准 |  |  |
|  |  | 标定用工作标准器具 |  |  |  |  |  |  |  | 提供满足量值溯源的校准记录 |  |  |
| 汽车碰撞试验用力传感器和多轴力传感器（不可拆卸或异形） |  | 灵敏度、线性度、轴向间串扰：力、力矩 | 6个月 |  |  |  |  |  |  | 应配备相应的传感器核查用夹具 |  |  |
| 颈部挥鞭伤试验用头部约束测量装置 |  | 尺寸、质量参数 | 12个月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三维H点装置 |  | 尺寸、质量参数 | 12个月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氙灯老化箱 |  | 辐照度等参数 | 12个月 |  |  |  |  |  |  | 参照温度箱，实验室提供功能检查的记录；温度、湿度应进行外部溯源 |  |  |
| 除霜试验用喷枪 |  | 喷嘴孔径、工作压力、液流速度、200mm处喷射锥直径 | 12个月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 除雾用蒸汽发生器 |  | 盛水量、沸点热损失、排量、输出蒸汽量 | 12个月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 塑料燃油箱冲击试验用角锤 |  | 质量、尺寸 | 12个月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 后视镜撞击试验用装置和弯曲试验装置 |  | 质量、尺寸 | 12个月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 客车安全结构通道尺寸测量用模型，行李箱容积测量模块 |  | 尺寸 | 12个月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乘用车内部凸出物试验的头部碰撞区确定装置及膝部碰撞区确定装置 |  | 尺寸 | 12个月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声场地 |  | 路面横向、纵向不平度 | 24个月(接近限值或有超出趋势时增加核查频次) |  |  |  |  |  |  | ≤5mm |  |  |
|  |  | 平均轮廓深度（MPD） | 24个月(接近限值或有超出趋势时增加核查频次) |  |  |  |  |  |  | 0.5mm±0.2mm |  |  |
|  |  | 吸声系数 | 48个月 |  |  |  |  |  |  | ≤8% |  |  |
| ABS场地 |  | R值 | 12个月 |  |  |  |  |  |  | 1.0-2.0之间 |  |  |
|  |  | 附着系数 |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.3（低附着系数路面） ≥0.7（高附着系数路面） |  |  |
| 弯道制动稳定性试验场地 |  | 附着系数 | 12个月 |  |  |  |  |  |  | ≤0.5 |  |  |

附录B 摩托车检测领域典型设备/场地核查频次表

| 系统/设备名称 |  | 参数 | 核查频次 | 备注 | 核查频次是否满足要求？ | 自查结果说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国 四 排 放 标 准 | 排气采样分析试验系统 | 线性检查：CO、THC、NOx、CO2 | 6个月 | 提供满足标准的有证标准气体 |  |  |
|  |  | 丙烷喷射 | 3个月 | 标准丙烷、电子天平及其他等效方法，如临界流量孔板式流量计(CFO) 法 |  |  |
|  |  | CVS | 拆解检修后 |  |  |  |
|  |  | NOx转换效率 | 1个月 |  |  |  |
| 氙灯老化箱 |  | 辐照度等参数 | 12个月 | 参照温度箱，实验室提供功能检查的记录；温度、湿度应进行外部溯源 |  |  |
| 塑料燃油箱冲击试验用角锤 |  | 质量、尺寸 | 12个月 |  |  |  |
| 后视镜撞击试验用装置和弯曲试验装置 |  | 质量、尺寸 | 12个月 |  |  |  |
| 噪声场地 |  | 空隙率 | 新路面应满足要求；不需要进行周期性检查 | ≤8% |  |  |
|  |  | 平均路表构造深度(MTD) | 12个月 | ≥0.4mm |  |  |
|  |  | 吸声系数 | 新路面应满足要求；不需要进行周期性检查 | ≤0.10（当空隙率不满足要求时，需进行吸声系数测量） |  |  |
| ABS场地 |  | 峰值制动力系数（PBC） | 12个月 | ≤0.45（低附着/摩擦系数路面） 0.9±0.1（高附着/摩擦系数路面） |  |  |