CNAS─AL14

司法鉴定/法庭科学机构认可仪器配置要求

中国合格评定国家认可委员会

二〇二四年七月

一、 法医类

（一）法医病理鉴定(领域代码2101)

| 序号 | 项目 | 场所 | 仪器配置 | 单位 | 配置类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 死亡原因鉴定（含虚拟解剖检验） | 尸体解剖室 | 尸体解剖台 | 台 | 必备 | 应有可使用的尸体解剖室 |
|  |  |  | 解剖、测量器械 | 套 | 必备 |  |
|  |  |  | 照明及消毒系统 | 套 | 必备 |  |
|  |  |  | 进排水系统 | 套 | 必备 |  |
|  |  |  | 照相设备 | 台 | 必备 |  |
|  |  |  | 送排风系统 | 套 | 选配 |  |
|  |  |  | 录像设备 | 台 | 必备 |  |
|  |  |  | 运尸车（包括担架、尸体存放舱等） | 台 | 选配 |  |
|  |  |  | 尸体冰柜 | 台 | 选配 |  |
|  |  |  | 淋浴室 | 间 | 选配 |  |
|  |  | 组织器官取材、储存室 | 取材台（含取材器械） | 台 | 必备 | 须配置组织器官储存室 |
|  |  |  | 进排水系统、照明及消毒系统 | 套 | 必备 |  |
|  |  |  | 组织器官固定存放容器 | 套 | 必备 |  |
|  |  |  | 器官标本存放装置 | 个 | 必备 |  |
|  |  |  | 电子称（测量范围1g～5000g，0.1g～100g） | 台 | 必备 |  |
|  |  |  | 送排风系统 | 套 | 必备 |  |
|  |  | 病理切片制片室 | 切片设备 | 台 | 必备* | *不制作病理切片时为选配 |
|  |  |  | 脱水设备 | 台 | 必备* |  |
|  |  |  | 包埋设备 | 台 | 必备* |  |
|  |  |  | 染色设备 | 台 | 必备* |  |
|  |  |  | 试剂柜 | 个 | 必备* |  |
|  |  | 病理切片诊断室 | 生物显微镜（放大倍数：40倍～400倍） | 台 | 必备* | *不开展组织病理学诊断时为选配 |
|  |  |  | 多人共览显微镜 | 台 | 选配 |  |
|  |  |  | 图像采集/拍摄系统 | 台 | 选配 |  |
|  |  |  | 图像处理系统 | 台 | 选配 |  |
|  |  |  | 病理切片全息图像扫描仪 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 切片、蜡块存放室（柜） | 切片存放柜 | 个 | 必备 | 须配置切片、蜡块存放室（柜） |
|  |  |  | 蜡块存放柜 | 个 | 必备 |  |
|  |  | 虚拟解剖检验室 | 电子计算机X射线断层扫描设备（CT） | 台 | 必备 | 应有可使用的虚拟解剖检验室 |
|  |  |  | 磁共振成像设备（MRI） | 台 | 选配 |  |
|  |  |  | 数字X线摄影设备（DR） | 台 | 选配 |  |
|  |  |  | 血管造影设备 | 套 | 选配 |  |
|  |  |  | 数字影像存储设备 | 套 | 必备 |  |
| 02 03 | 死亡方式判断 致伤物推断（含虚拟解剖检验） | 尸体解剖室 | 同死亡原因鉴定 |  |  |  |
| 03 | 致伤物推断（含虚拟解剖检验） | 虚拟解剖检验室 | 同死亡原因鉴定 |  |  |  |

（二）法医人类学鉴定(领域代码2102)

| 序号 | 项目 | 仪器配置 | 单位 | 配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 02 03 04 | 种属鉴定 性别鉴定 身高推断 骨龄推断 | X光机 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 阅片灯 | 个 | 必备 |  |
|  |  | 人类学骨骼测量仪 | 套 | 必备 |  |
|  |  | 照相机、计算机及适用软件 | 套 | 必备 |  |

（三）法医临床鉴定(领域代码2103)

| 序号 | 项目 | 仪器配置 | 单位 | 配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 02 | 损伤程度鉴定 伤残程度鉴定 | 临床检查基本工具（听诊器、叩诊锤、关节量角器、直尺或卷尺、国际标准视力表） | 套 | 必备 |  |
|  |  | 检查床 | 张 | 必备 |  |
|  |  | 阅片灯 | 个 | 必备 |  |
|  |  | 检耳镜 | 个 | 必备 |  |
|  |  | 检眼镜 | 个 | 必备 |  |
|  |  | 照相机（或摄像机） | 台 | 必备 |  |
|  |  | 医用胶片扫描仪 | 台 | 必备 |  |
|  |  | 身高体重仪 | 台 | 必备 |  |
|  |  | 多功能电生理仪 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 血压计 | 台 | 选配 |  |
| 03 | 男子性功能评定 | 多功能神经诱发电位仪 | 台 | 必备 |  |
|  |  | 视听性性刺激测试系统（AVSS） | 台 | 必备 |  |
|  |  | 阴茎硬度测试仪 | 台 | 必备 |  |
|  |  | 彩色超声仪 | 台 | 选配 |  |
| 04 | 视觉功能评定 | 视力表投影仪 | 台 | 必备 |  |
|  |  | 裂隙灯 | 台 | 必备 |  |
|  |  | 眼底镜 | 个 | 必备 |  |
|  |  | 眼电生理仪 | 台 | 必备 |  |
|  |  | 验光仪（电脑自动验光仪或检影镜） | 台 | 必备 |  |
|  |  | 检眼镜片箱 | 套 | 必备 |  |
|  |  | 眼底成像仪 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 眼压计 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 视野计 | 台 | 必备 |  |
|  |  | 眼超声仪 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 光学相干断层扫描仪（OCT） | 台 | 选配 |  |
| 05 | 听觉功能评定 | 听力计 | 台 | 必备 |  |
|  |  | 中耳功能分析仪 | 台 | 必备 |  |
|  |  | 听觉脑干诱发电位仪 | 台 | 必备 |  |
|  |  | 鼓膜成像仪 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 多频稳态诱发电位仪 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 耳声发射仪 | 台 | 选配 |  |

（四）法医物证鉴定(领域代码2105)

| 序号 | 项目 | 仪器配置 | 单位 | 配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 基本要求 | 功能实验室： |  |  | 法医物证鉴定的各功能实验室必须分区设置，且满足单向流程要求 *需在实验室采样时为必备 |
|  |  | 采样室 | 间 | 选配* |  |
|  |  | 样品储存室（柜） | 间（柜） | 必备 |  |
|  |  | 预检室 | 间 | 必备 |  |
|  |  | DNA提取室 | 间 | 必备 |  |
|  |  | PCR扩增室 | 间 | 必备 |  |
|  |  | DNA测序室 | 间 | 选配 |  |
|  |  | PCR产物分析室 | 间 | 必备 |  |
|  |  | 基本设备： |  |  | *不同区域必须分别配备移液器 |
|  |  | 移液器（2μl,10μl,20μl, 100μl,200μl,1000μl） | 套 | 必备* |  |
|  |  | 离心机（1000 rpm ~10000rpm） | 台 | 必备 |  |
|  |  | 离心机（10000rpm以上） | 台 | 必备 |  |
|  |  | 纯水仪 | 台 | 必备 |  |
|  |  | 振荡器 | 台 | 必备 |  |
|  |  | 恒温器 | 台 | 必备 |  |
|  |  | 灭菌设备 | 台 | 必备 |  |
|  |  | 冰箱 | 台 | 必备 |  |
|  |  | 紫外灯 | 台 | 必备 |  |
|  |  | 超净工作台 | 台 | 必备 |  |
|  |  | 分析天平（1mg） | 台 | 必备 |  |
|  |  | PCR扩增仪 | 台 | 必备 |  |
|  |  | 遗传分析仪 | 台 | 必备 |  |
|  |  | 生物安全柜 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 骨、牙DNA提取工具 | 套 | 选配 |  |
|  |  | 冷冻研磨机 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 生物显微镜 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 烘箱 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 实时定量PCR仪 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 核酸蛋白测定仪 | 台 | 选配 |  |
|  |  | DNA自动化工作站 | 台 | 选配 |  |
| 01 | 人类血（斑）种属试验 | 人类血（斑）种属检验试剂 | 套 | 必备 |  |
| 02 | 人类精液（斑）种属试验 | 人类精液（斑）种属检验试剂 | 套 | 必备 |  |
| 03 | 常染色体STR及性别检测 | 常染色体STR检测试剂盒 | 套 | 必备 | 个体识别：累积个体识别能力应大于0.999999999。 亲权鉴定：累积非父排除率应大于0.9999。 必须配置2家公司的常染色体STR检测试剂盒（出现可疑结果，排除试剂原因） |
| 04 | Y染色体STR检测 | Y染色体STR检测试剂盒 | 套 | 必备 |  |
| 05 | X染色体STR检测 | X染色体STR检测试剂盒 | 套 | 必备 |  |
| 06 | 线粒体DNA检测 | 线粒体DNA测序试剂盒 | 套 | 必备 |  |
| 注：法医物证鉴定对象种类：血液（斑）、精液（斑）、唾液（斑）、组织/器官（含毛囊、牙髓）、毛干、牙齿、骨骼、分泌物、排泄物。 |  |  |  |  |  |

（五）毒品毒物鉴定(领域代码2107)

| 序号 | 项目 | 仪器配置 | 单位 | 配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 基本要求 | 基本设备： |  |  |  |
|  |  | 分析天平（0.1mg） | 台 | 必备 |  |
|  |  | 旋涡混合器 | 台 | 必备 |  |
|  |  | 离心机 | 台 | 必备 |  |
|  |  | 移液器 | 套 | 必备 |  |
|  |  | 玻璃器皿 | 套 | 必备 |  |
|  |  | 恒温水浴锅 | 台 | 必备 |  |
|  |  | 烘箱 | 台 | 必备 |  |
|  |  | 通风柜 | 个 | 必备 |  |
|  |  | 冰箱 | 台 | 必备 |  |
|  |  | 低温冰箱 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 制纯水设备 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 分析天平（0.01 mg） | 台 | 选配 |  |
| 01 | 气体毒物类 | 紫外/可见分光光度仪 | 台 | 必备（CO） | 包括一氧化碳、液化石油气、硫化氢等参数 |
|  |  | 气相色谱-质谱联用仪 | 台 | 必备 |  |
|  |  | 气相色谱仪或顶空气相色谱仪 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 气体采样装置 | 个 | 选配 |  |
| 02 | 挥发性毒物类 | 挥发性毒物标准物质或对照品 | / | 必备 | 包括醇类、氰化物、苯类衍生物等参数 |
|  |  | 气相色谱仪或顶空气相色谱仪 | 台 | 必备 |  |
|  |  | 气相色谱-质谱联用仪 | 台 | 必备（非醇类检测） |  |
| 03 | 合成药毒物类 | 有毒药物标准物质或对照品 | / | 必备 | 包括苯二氮卓类、吩噻嗪类、巴比妥类等安眠镇静药物和三环类抗抑郁药等参数 |
|  |  | 气相色谱-质谱联用仪（可替代气相色谱仪） | 台 | 必备 （二选一） |  |
|  |  | 液相色谱-质谱联用仪（可替代液相色谱仪） | 台 |  |  |
|  |  | 气相色谱仪（NPD检测器、ECD检测器） | 台 | 选配 |  |
|  |  | 高效液相色谱仪 | 台 | 选配 |  |
| 04 | 天然药毒物类 | 有毒植物、动物毒素标准物质或对照品 | / | 必备 | 包括乌头、马钱子、莨菪生物碱、钩吻、夹竹桃、河豚、班蝥、蛇毒、蟾蜍、蜂毒等参数 |
|  |  | 液相色谱-质谱联用仪（可替代液相色谱仪） | 台 | 必备 |  |
|  |  | 气相色谱-质谱联用仪 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 高效液相色谱仪 | 台 | 选配 |  |
| 05 | 毒品和易制毒化学品类 | 毒品/易制毒化学品标准物质或对照品 | / | 必备 |  |
|  |  | 气相色谱-质谱联用仪（可替代气相色谱仪） | 台 | 必备 （二选一） |  |
|  |  | 液相色谱-质谱联用仪（可替代液相色谱仪） | 台 |  |  |
|  |  | 气相色谱仪 | 台 | 定量必备 （二选一） |  |
|  |  | 高效液相色谱仪 | 台 |  |  |
|  |  | 傅里叶变换红外光谱仪 | 台 | 选配 |  |
|  |  | X射线衍射仪 | 台 | 选配 |  |
| 06 | 杀虫剂类 | 杀虫剂标准物质或对照品 | / | 必备 | 包括有机磷类、氨基甲酸酯类、拟除虫菊酯类等参数 |
|  |  | 气相色谱-质谱联用仪（可替代气相色谱仪） | 台 | 必备 （二选一） |  |
|  |  | 液相色谱-质谱联用仪（可替代液相色谱仪） | 台 |  |  |
|  |  | 气相色谱仪（NPD检测器、ECD检测器、FPD检测器） | 台 | 选配 |  |
|  |  | 高效液相色谱仪 | 台 | 选配 |  |
| 07 | 除草剂类 | 除草剂标准物质或对照品 | / | 必备 | 包括草甘膦、百草枯等参数 |
|  |  | 气相色谱-质谱联用仪 | 台 | 必备 |  |
|  |  | 液相色谱-质谱联用仪 | 台 | 必备 |  |
| 08 | 杀鼠剂类 | 杀鼠药标准物质或对照品 | / | 必备 | 包括氟乙酰胺、毒鼠强、磷化锌、抗凝血类等参数 |
|  |  | 气相色谱-质谱联用仪（可替代气相色谱仪） | 台 | 必备 （二选一） |  |
|  |  | 液相色谱-质谱联用仪（可替代液相色谱仪） | 台 |  |  |
|  |  | 气相色谱仪（NPD检测器） | 台 | 选配 |  |
|  |  | 高效液相色谱仪 | 台 | 选配 |  |
| 09 | 金属毒物类 | 金属毒物标准物质 | / | 必备 | 包括砷、汞、钡、铊、铅、铬、镁等参数 |
|  |  | 样品消解设备 | 台 | 必备 |  |
|  |  | 电感偶合等离子体光谱仪 | 台 | 必备 （三选一） |  |
|  |  | 电感偶合等离子体质谱仪 | 台 |  |  |
|  |  | 原子吸收分光光度计 | 台 |  |  |
| 10 | 水溶性无机毒物类 | 无机毒物标准物质或对照品 | / | 必备 | 包括亚硝酸盐、强酸、强碱等参数 |
|  |  | 紫外/可见分光光度仪 | 台 | 必备 |  |
|  |  | 离子色谱仪 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 电感偶合等离子体光谱仪 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 电感偶合等离子体质谱仪 | 台 |  |  |
|  |  | 原子吸收分光光度计 | 台 |  |  |
| 注：毒品毒物鉴定对象种类：体外检材、尿液、血液、毛发、唾液、胃内容物、组织器官、分泌物、排泄物。 |  |  |  |  |  |

二、 物证类

（一）文书鉴定(领域代码2201)

| 序号 | 项目 | 仪器配置 | 单位 | 配置类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 基本要求 | 基本设备： |  |  | 适用于文件鉴定所有项目 |
|  |  | 放大镜（5倍以上） | 台 | 必备 |  |
|  |  | 测量工具或软件（距离、角度、厚度等测量，精度应达到毫米级） | 套 | 必备 |  |
|  |  | 体视显微镜（45倍以上） | 台 | 必备 |  |
|  |  | 高倍材料显微镜（200倍以上） | 台 | 选配 |  |
|  |  | 静电压痕仪 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 文检仪（包括紫外、红外、可见及荧光检验功能） | 台 | 必备 |  |
| 01 02 03 | 笔迹 印章印文 印刷文件 | 图文测量、比对分析工具 | 套 | 选配 | 至少应具备一种选配仪器 |
|  |  | 测量显微镜 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 比较显微镜 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 视频显微镜 | 台 | 选配 |  |
| 04 | 特种文件 | 证照分析系统（常见证照防伪特征样本数据库及比对分析） | 套 | 选配 | 至少应具备一种选配仪器 |
|  |  | 货币/身份证专用检测仪 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 显微分光光度仪 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 激光拉曼光谱仪 | 台 |  |  |
|  |  | 显微红外光谱仪 | 台 |  |  |
|  |  | X射线荧光光谱仪 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 扫描电镜-能谱仪 | 台 |  |  |
| 05 | 篡改（污损）文件 | 化学分析实验室 | 区域 | 必备 |  |
|  |  | 显微分光光度仪 | 台 | 必备 （四选一） |  |
|  |  | 激光拉曼光谱仪 | 台 |  |  |
|  |  | 显微红外光谱仪 | 台 |  |  |
|  |  | 光谱成像分析系统 | 台 |  |  |
|  |  | 纸张检测系统（包括纸张的厚度、密度、光泽度、纤维等检测分析） | 台 | 选配 |  |
| 06 | 朱墨时序 | 荧光显微镜 | 台 | 必备 （三选一） |  |
|  |  | 激光共聚焦显微镜 | 台 |  |  |
|  |  | 扫描电镜 | 台 |  |  |
|  |  | 显微分光光度仪 | 台 | 必备 （四选一） |  |
|  |  | 激光拉曼光谱仪 | 台 |  |  |
|  |  | 显微红外光谱仪 | 台 |  |  |
|  |  | 光谱成像分析系统 | 台 |  |  |
| 07 | 模糊记载 | 化学分析实验室 | 区域 | 必备 |  |
|  |  | 光谱成像分析系统 | 台 | 选配 |  |

（二）痕迹鉴定(领域代码2202)

| 序号 | 项目 | 仪器配置 | 单位 | 配置 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 基本要求 | 基本设备： |  |  | 适用于所有鉴定项目 |
|  |  | 放大镜（5倍以上） | 台 | 必备 |  |
|  |  | 比例尺 | 套 | 必备 |  |
|  |  | 测量工具或软件（距离、角度、厚度等测量，精度应达到毫米级） | 套 | 必备 |  |
|  |  | 体视显微镜（50倍以上） | 台 | 必备 |  |
|  |  | 照相系统（满足显微照相、现场拍摄、实验室翻拍的需求） | 套 | 必备 |  |
|  |  | 图像比对系统（包括图像的输入、处理、比对、编排、打印输出等功能） | 套 | 必备 |  |
| 01 02 03 | 手印鉴定 潜在手印显现 足迹鉴定 | 手印提取、采集设备 | 套 | 手印 必备 |  |
|  |  | 足迹提取、采集设备 | 套 | 足迹 必备 |  |
|  |  | 天平 | 台 | 必备 |  |
|  |  | 熏显设备 | 台 |  |  |
|  |  | 多波段/特殊光源（如紫外、多波段强光源、面光源、激光等） | 台 |  |  |
|  |  | 静电印痕显现提取仪 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 计算机指（掌）印分析/识别系统 | 台 | 选配 |  |
| 04 08 12 | 工具痕迹鉴定 整体分离痕迹鉴定 物体破裂痕迹鉴定 | 比较显微镜 | 台 | 必备 |  |
|  |  | 视频显微镜 | 台/套 | 必备 |  |
|  |  | 痕迹测量/比对分析系统 | 台/套 | 必备 |  |
|  |  | 材料显微镜 | 套 | 选配 |  |
|  |  | 凹凸面层痕提取仪 | 套 | 选配 |  |
| 05 | 钥匙及锁具痕迹鉴定 | 三维视频显微系统 | 台/套 | 必备 |  |
|  |  | 痕迹测量/比对分析系统 | 台/套 | 必备 |  |
|  |  | 内窥镜 | 台 | 必备 |  |
| 06 | 枪弹痕迹鉴定 | 枪弹物证保管柜及专门场所 | 套 | 必备 |  |
|  |  | 比较显微镜 | 台 | 必备 |  |
|  |  | 枪弹发射和子弹收集装置 | 套 | 选配 |  |
|  |  | 拔弹机 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 枪弹测速仪 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 弹底、弹底槽痕迹检测仪 | 台 | 必备 |  |
|  |  | 膛线痕迹展平器 | 台 | 必备 |  |
|  |  | 三维视频显微系统 | 台 | 必备 |  |
|  |  | 枪弹痕迹建档设备 | 台 | 选配 |  |
| 07 | 金属号码(图文)显现 | 化学实验室 | 区域 | 必备 |  |
|  |  | 金属号码显现设备及工具 | 套 | 必备 |  |
|  |  | 显微照相系统 | 套 | 必备 |  |
| 09 10 11 | 现场爆炸痕迹鉴定 炸药爆炸力及炸药量检验 雷管、导火（爆）索及爆炸装置检验 | 从事此三类鉴定需要特定的试验、观察、分析设备和储存装置，以及特殊的安全防护装备。 |  |  |  |
| 13 | 车体痕迹 | 照相系统（满足现场拍摄、显微镜照相的需求） | 套 | 必备 |  |
|  |  | 2米～5米钢卷尺 | 把 | 必备 |  |
|  |  | 图像测量系统 | 套 | 选配 |  |
|  |  | 多波段/特殊光源（如：紫外、多波段强光源、激光等） | 台 | 必备 |  |
|  |  | 三维激光扫描仪 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 摄影测量系统 | 套 | 选配 |  |
|  |  | 痕迹采集及取证系统 | 套 | 选配 |  |
| 14 | 轮胎痕迹 | 照相系统（满足现场拍摄、显微镜照相的需求） | 套 | 必备 |  |
|  |  | 2米～5米钢卷尺 | 把 | 必备 |  |
|  |  | 多波段/特殊光源（如：紫外、多波段强光源、激光等） | 台 | 必备 |  |
|  |  | 摄影测量系统 | 套 | 选配 |  |
|  |  | 痕迹采集及取证系统 | 套 | 选配 |  |
|  |  | 游标卡尺 | 把 | 必备 |  |
| 15 | 整体分离痕迹 | 照相系统（满足现场拍摄、显微镜照相的需求） | 套 | 必备 |  |
|  |  | 2米～5米钢卷尺 | 把 | 必备 |  |
|  |  | 多波段/特殊光源（如：紫外、多波段强光源、激光等） | 台 | 必备 |  |
|  |  | 摄影测量系统 | 套 | 选配 |  |
|  |  | 痕迹采集及取证系统 | 套 | 选配 |  |
|  |  | 游标卡尺 | 把 | 必备 |  |
| 16 | 车速 | 数码照相机 | 台 | 必备 |  |
|  |  | 2米～5米钢卷尺 | 把 | 必备 |  |
|  |  | 30米～100米纤维卷尺 | 把 | 必备 |  |
|  |  | 坡度仪 | 把 | 必备 |  |
|  |  | 摄影测量系统 | 套 | 选配 |  |
|  |  | 三维激光扫描仪 | 台 | 选配 |  |

（三）微量物证鉴定(领域代码2203)

| 序号 | 项目 | 仪器配置 | 单位 | 配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 基本要求 | 基本设备： |  |  |  |
|  |  | 分析天平（0.1mg） | 台 | 必备 |  |
|  |  | 旋涡混合器 | 台 | 必备 |  |
|  |  | 离心机 （4000 rpm） | 台 | 必备 |  |
|  |  | 微量移液器 | 套 | 必备 |  |
|  |  | 玻璃器皿 | 套 | 必备 |  |
|  |  | 恒温水浴锅 | 台 | 必备 |  |
|  |  | 烘箱 | 台 | 必备 |  |
|  |  | 通风柜 | 个 | 必备 |  |
|  |  | 制纯水设备 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 分析天平（0.01 mg） | 台 | 选配 |  |
|  |  | 制样设备 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 超声波清洗器 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 现场勘验和物证提取、包装、分离器材 | 套 | 必备 |  |
|  |  | 体视显微镜 | 台 | 必备 |  |
|  |  | 放大镜 | 台 | 必备 |  |
|  |  | 测量工具 | 套 | 必备 |  |
|  |  | 照相器材 | 套 | 必备 |  |
| 01 02 | 油脂及残留物 火灾现场助燃剂残留物 | 气相色谱-质谱联用仪 | 台 | 必备 |  |
|  |  | 傅立叶变换红外光谱仪 | 台 | 选配 |  |
| 03 | 火药、炸药及残留物 | 扫描电镜-能谱仪 | 台 | 必备 | 需要时应具备相关的标准/对照物质，并符合安全要求。 |
|  |  | 气相色谱-质谱联用仪 | 台 | 必备 |  |
|  |  | 薄层色谱仪 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 傅立叶变换红外光谱仪 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 激光拉曼光谱仪 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 液相色谱-质谱联用仪 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 毛细管电泳仪 | 台 | 选配 |  |
|  |  | X射线衍射仪 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 离子色谱仪 | 台 | 选配 |  |
| 04 | 射击残留物 | 扫描电镜-能谱仪 | 台 | 必备 |  |
|  |  | 电感偶合等离子体质谱仪 | 台 | 选配 |  |
| 05 | 油漆涂料 | 傅立叶变换红外光谱仪 | 台 | 必备 |  |
|  |  | 扫描电镜-能谱仪 | 台 | 必备 （三选一） |  |
|  |  | 电感偶合等离子体质谱仪 | 台 |  |  |
|  |  | X射线荧光光谱仪 | 台 |  |  |
|  |  | 激光拉曼光谱仪 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 气相色谱-质谱联用仪 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 显微分光光度仪 | 台 | 选配 |  |
| 06 | 橡胶 | 扫描电镜-能谱仪 | 台 | 必备 （四选一） |  |
|  |  | X射线荧光光谱仪 | 台 |  |  |
|  |  | 电感耦合等离子体质谱仪 | 台 |  |  |
|  |  | 电感耦合等离子体光谱仪 | 台 |  |  |
|  |  | 裂解气相色谱-质谱联用仪 | 台 | 必备 |  |
|  |  | 傅立叶变换红外光谱仪 | 台 | 选配 |  |
| 07 | 塑料 | 扫描电镜-能谱仪 | 台 | 必备 （四选一） |  |
|  |  | X射线荧光光谱仪 | 台 |  |  |
|  |  | 电感耦合等离子体质谱仪 | 台 |  |  |
|  |  | 电感耦合等离子体光谱仪 | 台 |  |  |
|  |  | 傅立叶变换红外光谱仪 | 台 | 必备 |  |
|  |  | 激光拉曼光谱仪 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 差示扫描量热分析仪 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 裂解气相色谱-质谱联用仪 | 台 | 选配 |  |
| 08 | 纤维 | 偏振光显微镜 | 台 | 必备 | 可选配其它荧光检验仪器 |
|  |  | 傅立叶变换红外光谱仪 | 台 | 必备 |  |
|  |  | 差示扫描量热分析仪 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 激光拉曼光谱仪 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 显微分光光度仪 | 台 | 选配 |  |
| 09 | 玻璃 | 扫描电镜-能谱仪 | 台 | 必备 （四选一） |  |
|  |  | X射线荧光光谱仪 | 台 |  |  |
|  |  | 电感耦合等离子体质谱仪 | 台 |  |  |
|  |  | 电感耦合等离子体光谱仪 | 台 |  |  |
|  |  | 激光拉曼光谱仪 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 折射率测试仪 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 偏振光显微镜 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 干涉显微镜 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 差示扫描量热分析仪 | 台 | 选配 |  |
| 10 | 墨水 | 多波段视频光谱检验设备 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 激光拉曼光谱仪 | 台 | 必备 （三选一） |  |
|  |  | 显微分光光度仪 | 台 |  |  |
|  |  | 傅立叶变换红外光谱仪 | 台 |  |  |
|  |  | 薄层色谱扫描仪 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 气相色谱-质谱联用仪 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 液相色谱-质谱联用仪 | 台 | 选配 |  |
| 11 | 纸张 | 扫描电镜-能谱仪 | 台 | 必备 （四选一） |  |
|  |  | X射线荧光光谱仪 | 台 |  |  |
|  |  | 电感耦合等离子体质谱仪 | 台 |  |  |
|  |  | 电感耦合等离子体光谱仪 | 台 |  |  |
|  |  | 生物显微镜 | 台 | 必备 （二选一） |  |
|  |  | 纤维分析仪 | 台 |  |  |
|  |  | 多波段视频光谱检验设备 | 台 | 必备 |  |
|  |  | 激光拉曼光谱仪 | 台 | 选配 （二选一） |  |
|  |  | 傅立叶变换红外光谱仪 | 台 |  |  |
|  |  | 显微分光光度仪 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 纸张厚度仪 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 纸张粗糙度测试仪 | 台 |  |  |
|  |  | 纸张透气度仪 | 台 |  |  |
|  |  | 纸张白度色度仪 | 台 |  |  |
|  |  | 纸张光泽度仪 | 台 |  |  |
| 12 | 油墨 | 多波段视频光谱检验设备 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 扫描电镜-能谱仪 | 台 | 必备 （四选一） |  |
|  |  | X射线荧光光谱仪 | 台 |  |  |
|  |  | 电感耦合等离子体质谱仪 | 台 |  |  |
|  |  | 电感耦合等离子体光谱仪 | 台 |  |  |
|  |  | 激光拉曼光谱仪 | 台 | 必备 （三选一） |  |
|  |  | 显微分光光度仪 | 台 |  |  |
|  |  | 傅立叶变换红外光谱仪 | 台 |  |  |
|  |  | 薄层色谱扫描仪 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 气相色谱-质谱联用仪 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 液相色谱-质谱联用仪 | 台 | 选配 |  |
| 13 | 粘合剂 | 多波段视频光谱检验设备 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 傅立叶变换红外光谱仪 | 台 | 必备 |  |
|  |  | 裂解气相色谱-质谱联用仪 | 台 | 必备 |  |
|  |  | 裂解气相色谱仪 | 台 | 选配（含2种不同的检测条件） |  |
|  |  | 激光拉曼光谱仪 | 台 | 选配 |  |
| 14 | 染料与色素 | 多波段视频光谱检验设备 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 激光拉曼光谱仪 | 台 | 必备 （三选一） |  |
|  |  | 显微分光光度仪 | 台 |  |  |
|  |  | 傅立叶变换红外光谱仪 | 台 |  |  |
|  |  | 薄层色谱扫描仪 | 台 | 必备 （三选一） |  |
|  |  | 气相色谱-质谱联用仪 | 台 |  |  |
|  |  | 液相色谱-质谱联用仪 | 台 |  |  |
| 15 | 金属类（包括焊锡、金属颗粒等） | 扫描电镜-能谱仪 | 台 | 必备 （五选一） |  |
|  |  | X射线荧光光谱仪 | 台 |  |  |
|  |  | 原子吸收光谱仪 | 台 |  |  |
|  |  | 电感耦合等离子体质谱仪 | 台 |  |  |
|  |  | 电感耦合等离子体光谱仪 | 台 |  |  |
| 16 | 催泪化学品 | 气相色谱-质谱联用仪 | 台 | 必备 （二选一） |  |
|  |  | 液相色谱-质谱联用仪 | 台 |  |  |
| 17 | 泥土 | 扫描电镜-能谱仪 | 台 | 必备 |  |
|  |  | X射线荧光光谱仪 | 台 | 选配 |  |
|  |  | X射线衍射仪 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 电感耦合等离子体质谱仪 | 台 | 选配 |  |

三、 声像资料

| 序号 | 项目 | 仪器配置 | 单位 | 配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 录音资料鉴定 (领域代码2301) | 照相机 | 台 | 必备 | - 录音分析、处理系统须配备防范计算机病毒等恶意代码及网络入侵的措施； - 录音室应采取隔离措施,保证安静录音环境。 |
|  |  | 高保真话筒 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 高保真录音机 | 2台 | 选配 |  |
|  |  | 高保真耳机 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 录音采集设备 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 专业语音分析工作站（可含录音采集设备） | 套 | 必备 |  |
|  |  | 降噪处理系统（可含录音采集设备） | 套 | 必备 |  |
|  |  | 文件属性或元数据查看工具 | 套 | 必备 |  |
|  |  | 音频格式转换工具 | 套 | 必备 |  |
|  |  | 综合性音频编辑软件 | 套 | 选配 |  |
|  |  | 专用录音真实性分析工具 | 套 | 选配 |  |
|  |  | 只读接口 | 台 | 选配 |  |
|  |  | 校验码计算工具 | 套 | 选配 |  |
|  |  | 数据克隆工具 | 套 | 选配 |  |
|  |  | 电子数据恢复、搜索、分析工具 | 套 | 选配 |  |
|  |  | 手机数据提取、恢复工具 | 套 | 选配 |  |
|  |  | 存储介质修复工具 | 套 | 选配 |  |
| 02 | 图像资料鉴定 (领域代码2302) | 照相机 | 台 | 必备 | 图像分析、处理系统须配备防范计算机病毒等恶意代码及网络入侵的措施 |
|  |  | 高分辨率扫描仪 | 台 | 必备 |  |
|  |  | 录像采集设备 | 台 | 必备 |  |
|  |  | 专业录像处理和分析工作站（可含录像采集设备） | 套 | 必备 |  |
|  |  | 综合性图像（静态）处理及分析软件 | 套 | 必备 |  |
|  |  | 图像打印设备 | 台 | 必备 |  |
|  |  | 文件属性或元数据查看工具 | 套 | 必备 |  |
|  |  | 图像格式转换工具 | 套 | 必备 |  |
|  |  | 综合性视频编辑软件 | 套 | 选配 |  |
|  |  | 专用图像真实性分析工具 | 套 | 选配 |  |
|  |  | 专业显示器及显示器校色仪 | 套 | 选配 |  |
|  |  | 只读接口 | 套 | 选配 |  |
|  |  | 校验码计算工具 | 套 | 选配 |  |
|  |  | 数据克隆工具 | 套 | 选配 |  |
|  |  | 电子数据恢复、搜索、分析工具 | 套 | 选配 |  |
|  |  | 手机数据提取、恢复工具 | 套 | 选配 |  |
|  |  | 存储介质修复工具 | 套 | 选配 |  |
| 03 | 照相技术 (领域代码2303) | 常规照相机 | 套 | 必备 | 对应的各项目必备 |
|  |  | 红外照相设备 | 套 | 必备 |  |
|  |  | 紫外照相设备 | 套 | 必备 |  |
|  |  | 视频（荧光）光谱仪 | 套 | 必备 |  |
|  |  | 光谱成像仪 | 套 | 必备 |  |

四、 电子数据

| 序号 | 项目 | 仪器配置 | 单位 | 配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 基本要求 | 基本设备： |  |  | 或软件中含有该功能（下同） 根据项目选择 |
|  |  | 照相机 | 台 | 必备 |  |
|  |  | 摄像机 | 台 | 必备 |  |
|  |  | 录屏工具 | 套 | 选配 |  |
|  |  | 检验工作站 | 台 | 必备 |  |
|  |  | 散列值计算工具 | 个 | 必备 |  |
|  |  | 综合性分析软件 | 套 | 必备 |  |
|  |  | 软件开发调试工具 | 套 | 选配 |  |
|  |  | 存储设备 | 台 | 必备 |  |
| 电子数据的提取、固定与恢复(领域代码2401) |  |  |  |  |  |
| 01 | 存储介质 | 只读设备、复制设备、获取设备及分析工具 | 套 | 必备 | 1.移动终端获取时，应配备屏蔽装置；2.芯片获取时，应配置专用读取设备和分析工具。 |
| 02 | 电子邮件 | 远程勘查工具、邮件分析工具 | 套 | 必备 |  |
| 03 | 电子文档 | 获取与分析工具 | 套 | 必备 |  |
| 04 | 数据库 | 数据库分析工具 | 套 | 必备 |  |
| 05 | 网络数据 | 远程勘查工具、网络数据分析工具 | 套 | 必备 |  |
| 电子数据真实性（完整性）鉴定(领域代码2402) |  |  |  |  |  |
| 01 | 电子文档 | 分析专用工具 | 套 | 必备 |  |
| 02 | 电子邮件 | 分析专用工具 | 套 | 必备 |  |
| 03 | 电子签名 | 分析专用工具 | 套 | 必备 |  |
| 04 | 数据库 | 数据库分析工具 | 套 | 必备 |  |
| 电子数据同一性、相似性鉴定(领域代码2403) |  |  |  |  |  |
| 01 | 电子文档 | 分析专用工具 | 套 | 必备 |  |
| 02 | 电子邮件 | 分析专用工具 | 套 | 必备 |  |
| 03 | 电子签名 | 电子文书摘要生成工具、电子签名管理系统 | 套 | 必备 |  |
| 04 | 软件 | 软件逆向分析与调试工具 | 套 | 必备 |  |
| 注：电子数据鉴定对象种类：存储介质、移动终端、芯片、电子邮件、电子文档、数据库、网络数据、软件等。 |  |  |  |  |  |